- 附件3

机器人未定型创新产品首试首用奖励申报说明

一、申报条件

（一）满足《“十四五”机器人产业发展规划》《机器人+应用行动实施方案》十大场景应用需求，符合《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》中“1+4”体系的机器人产品，包括人形、医疗健康、协作、特种/服务、物流等机器人。

（二）2023年4月1日以来，机器人创新产品在工程化样机阶段，在京津冀地区典型场景实现首试首用。

（三）产品需具有较好的市场前景，关键技术应处于国内领先或国际先进水平，申报单位具有相关产品关键核心技术专利，并具有清晰的所有权，无知识产权纠纷。

（四）应用场景和产品指标需符合《北京市机器人创新产品目录（第二批）》要求，产品需2023年4月1日以来通过国家市场监管部门认可的第三方机构的检测检验，检测报告需涵盖目录中对应产品指标参数。

（五）申报单位与用户单位直接或间接持股不能超过30%，且不能为同一实控人。

（六）用户单位不为贸易商。

（七）申报单位创新产品未获得其他市级财政资金支持。

二、支持方式和标准

（一）符合申报条件的单个产品奖励金额不超过制备成本（包括原材料、加工制造等直接成本，不包括研发成本），最高50万元，单个企业年度奖励金额最高200万。

（二）创新产品商业化定型后优先推荐纳入市级重大装备首台（套）应用推广目录。

附件：3-1.北京市机器人创新产品目录（第二批）

3-2.北京市机器人未定型创新产品首试首用申报资料清单

附件3-1

北京市机器人创新产品目录（第二批）

| 序号 | 应用领域 | 应用场景 | 场景描述 | 产品名称 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用服务 | 室外商用清洁 | 室外商用清洁中的自主导航、自主规划清洁路径、自主充电、自主避障等功能，可满足园林、广场、景区、园区等场景清洁需求 | 室外商用清洁机器人 | 功能指标： 具备自主导航、自主规划清洁路径、自主充电、自主避障等功能。 性能指标： （1）最大清洁效率≥5500m2/h （2）贴边清洁定位精度≤3cm （3）续航时间≥4h |
| 2 | 商用服务 | 室内商用清洁 | 室内商用清洁中的自主导航、自主规划清洁路径、自主充电、过闸机、坐电梯、自主避障等功能，可满足楼宇、展厅、商场、校园等场景吸尘、清扫、推尘等清洁需求 | 室内商用清洁机器人 | 功能指标： 具备自主导航、自主规划清洁路径、自主充电、过闸机、坐电梯、自主避障等功能，可满足楼宇、展厅、商场、校园等场景吸尘、清扫、推尘等清洁需求。 性能指标： （1）最大清洁效率≥1200m2/h （2）清洁能力：最大吸风量≥1.7m3/min，最大真空度≤25kPa （3）噪声≤60dB |
| 3 | 商用服务 | 高铁清洁 | 高铁日常运维中外保场景，实现自主导航行走、车头车尾识别、地面污水处理等功能 | 高铁清洁机器人 | 功能指标： 具备自主导航、机身位置矫正、自主避障、车头车尾识别、滚刷贴合度可调节、地面污水处理等功能。 性能指标： (1)最大减震≥20mm，最大移动速度≥0.9m/s，可通过最大斜坡≥7°，可通过最大沟壑宽度≥12cm (2)续航时间≥10h，充满电量时间≤3h，水箱容量≥600L (3)清洗一列短编组动车（8节）的时间≤18min |
| 4 | 商用服务 | 室外配送 | 室外配送中的自主建图、自主避障、自主导航，满足非机动车道或园区路况条件下的配送工作 | 室外配送机器人 | 功能指标： 具备自动驾驶、自主建图、自主避障、自主导航等功能，可满足非机动车道或园区路况条件下的配送工作。 性能指标： （1）目标识别准确率≥97% （2）目标距离识别误差≤10cm@100m，识别延迟时间≤50ms （3）底盘定位误差≤10cm |
| 5 | 商用服务 | 室内配送 | 室内配送中的自主建图、自主避障、自主导航、自主乘电梯、自主过闸机，可满足楼宇内配送要求 | 室内配送机器人 | 功能指标： 具备自主建图、自主避障、自主导航、自主乘电梯、自主过闸机等功能，可满足楼宇内配送要求。 性能指标： （1）人脸识别准确率≥99% （2）最大移动速度≥1.2m/s （3）续航时间≥6h （4）最小行使通道宽度≤760mm |
| 6 | 商用服务 | 餐饮制售 | 餐饮制售场景中茶、果汁等饮品自动制售 | 餐饮制售机器人 | 功能指标： 实现饮品的全流程无人化自动化制作，具备下单和支付系统，具有较完善的食品安全管理体系，具备管路全自动清洗及消毒功能，具有云服务管理平台，可与外卖平台连接，实现自动辨识自取代取功能。 性能指标： （1）可制作饮品SKU≥10种 （2）每杯制作时间≤3分钟 |
| 7 | 制造业 | 3C制造、汽车生产 | 3C制造、汽车生产等场景，实现搬运、拣选和装配等功能 | 柔性协作机器人（7自由度） | 功能指标： 具备关节力控功能，可实现碰撞力检测及柔性控制；具有冗余自由度以降低关节限制及奇异性限制。 性能指标： （1）自由度：7 （2）力控相对精度≤±0.5N （3）重复定位精度≤±0.03mm |
| 8 | 制造业 | 3C制造、汽车生产 | 3C制造、汽车生产等场景，实现搬运、拣选和装配等功能 | 六轴协作机器人（6自由度） | 功能指标： 具备高精度作业能力、碰撞检测功能，具有开放式架构，提供SDK开发接口。 性能指标： （1）自由度：6 （2）重复定位精度≤±0.03mm （3）工具端最大速度≥2m/s |
| 9 | 制造业 | 3C制造、汽车生产 | 3C制造、汽车生产场景中的高速动态响应的应用需求 | 高速高精度工业机器人 | 功能指标： 满足工业场景对机器人高速动态响应的应用需求。 性能指标： （1）自由度：6 （2）5kg≤负载能力≤15kg （3）重复定位精度≤±0.02mm （4）轨迹重复定位精度≤0.05mm （5）轨迹绝对定位精度≤0.3mm |
| 10 | 制造业 | 3C制造、汽车生产 | 3C制造、汽车生产场景，移动底盘、机械臂、视觉、末端执行器等配合完成复杂作业任务 | 移动操作机器人(复合机器人） | 功能指标： 配置协作机械臂、移动底盘、视觉传感器等设备，具有统一编程功能，可实现移动底盘、机械臂、视觉、末端执行器的一体化控制，具备眼、手、脚配合完成复杂作业任务功能。 性能指标： （1）负载范围：机械臂末端负载在3-16kg范围内，移动底盘负载在50-600kg范围内 （2）运动速度：底盘最大移动速度≥1.5m/s，关节最大运动速度≥220°/s （3）精度：底盘室内外定位精度≤10mm；机械臂重复定位精度≤±0.2mm，机械臂绝对定位精度≤0.8mm；视觉感知系统目标定位精度≤0.2mm （4）续航时间：整机持续运行时间≥6h |
| 11 | 制造业 | 工业制造、智慧物流 | 工业制造、智慧物流等场景，货架、料车、托盘等多种载具的平面搬运作业 | 通用自主移动机器人AMR | 功能指标： 具备自主建图、自主导航、自主避障能力，可自动完成货架、料车、托盘等多种载具的平面搬运作业。 性能指标： （1）定位导航方式：激光SLAM或视觉SLAM （2）定位精度≤10mm （3）避障范围360°全方位、最低高度≤5cm低矮障碍物避障 （4）最大运行速度≥1.6m/s |
| 12 | 制造业 | 轨道交通、汽车生产 | 轨道交通、汽车生产场景中的大负载作业需求 | 重载工业机器人 | 功能指标： 满足工业场景对机器人大负载的应用需求。 性能指标： （1）自由度为：6 （2）最大负载≥150kg （3）重复定位精度≤±0.06mm （4）最大工作半径≥3000mm |
| 13 | 制造业 | 特殊环境应用 | 实现对风电塔筒等设备对接焊缝无损检测 | 焊缝检测机器人 | 功能指标： 具备焊缝超声波无损检测、无线遥控、塔筒面横纵斜多向运动、可持续作业等功能。 性能指标： （1）最大行走速度≥10m/min （2）遥控距离≥200m （3）最大作业高度≥200m （4）最大越障≥5mm |
| 14 | 制造业 | 特殊环境应用 | 无人机房、变电站、核电站或不适合人类工作的场景中，通过远程操作执行复杂任务，实现各类场景下的无人化运行 | 通用遥操作机器人 | 功能指标： 具备力感知与主从系统无线通讯功能，主手集成力反馈功能，从手具以操作工具力控制，适配不同尺寸、形状、软硬、重量的物品抓取，可并完成复杂精细动作。 性能指标: （1）灵巧手主动自由度≥6；灵巧手被动自由度≥6；机械臂自由度≥7 （2）灵巧手关节数量≥12 （3）系统通信延时≤20ms （4）手指重复定位精度≤±0.2mm；机械臂重复定位精度≤±0.05mm （5）灵巧手最大抓握力≥30N |
| 15 | 制造业 | 特殊环境应用 | 用于煤矿井下、工业喷涂等防爆场景，完成喷涂、打磨、搬运等作业 | 防爆工业机器人 | 功能指标：机器人具有较好的环境适应性（温度、湿度、防护等级），较高的轨迹定位精度，较好的安全性。 （1）工作温度：-10～50℃ （2）机械臂自由度≥6 （4）防爆等级≥IIB T4 （5）机械臂轨迹重复精度≤1mm |
| 16 | 制造业 | 特殊环境应用 | 满足医药、半导体、生命科学等行业在洁净场景下的运输任务 | 洁净车间移动机器人 | 功能指标： 具备洁净环境下高精度、高效率运输功能，满足GmpD级（对应10万级）洁净车间使用要求。 性能指标： （1）最大载重≥1.6t （2）机器人本体运行速度≥1.7m/s （3）机器人本体定位精度≤5mm （4）连续运行续航时间≥8h （5）支持5G/Wifi通讯，通讯时延≤20ms |
| 17 | 制造业 | 特殊环境应用 | 半导体制造场景中真空高洁净环境下，完成半导体产品高稳定性传输 | 真空洁净机器人 | 功能指标： 具备真空、高洁净环境对半导体产品的高效稳定传输功能。 性能指标： （1）最大负载≥1kg （2）耐真空度1.33x10-5pa （3）重复定位精度≤±0.1mm （4）传输效率WPH≥150片/h |
| 18 | 制造业 | 外骨骼助力 | 应用生产制造、应急救援、物流运输等领域的搬运场景，辅助搬运重物，提高搬运效率 | 外骨骼助力机器人 | 功能指标： 具备感知运动意图、助力功能，可独立或合并使用的下肢助力和上肢助力。 性能指标： （1）对人体运动状态的检测综合误差≤5% （2）产品的总重量≤25kg，下肢助力能力≥40kg，上肢助力能力≥25kg （3）能够适应托举、搬运、平地行走、上下楼梯等不少于5种工况，平均助力效率均≥70% （4）无外接能源情况下连续工作时间≥3h |
| 19 | 制造业 | 打磨 | 可在钛合金、钴铬钼等材质打磨场景，实现高精度抛磨 | 柔性力控磨抛机器人 | 功能指标： 具备柔性力控抛磨、图形化编程能力，可完成高尺寸精度、镜面级打磨抛光，加工材质可覆盖钛合金、钴铬钼等材质。 性能指标： （1）机械臂负载范围20-35kg （2）磨削力控范围5-20N，20-50N，大于50N （3）重复定位精度≤±0.08mm （4）连续稳定运行≥72h |
| 20 | 农业 | 植保 | 满足园林、农场、果园等场景打药任务，实现全地形运动、雾化打药作业任务 | 植保作业机器人 | 功能指标： 具备全地形运动、无线遥控、智能路径规划、自主精准避障、自主规划作业功能。 性能指标： （1）远程遥控距离≥1000m （2）最大爬坡角度≥50° （3）雾化粒径≤100μm （4）自主避障精度≤5cm （5）作业效率≥20亩/h |
| 21 | 农业 | 除草 | 满足园林、果园、农场等场景的智能除草任务 | 除草机器人 | 功能指标： 具备自主定位、远程启动、路径规划、昼夜作业、智能避让、割草宽度可调等。 性能指标： （1）行走速度≥5km/h （2）续航时间≥6h （3）工作坡度≥45° （4）割草效率≥5亩/h |
| 22 | 农业 | 采摘 | 林果园艺种植中的果蔬采摘作业 | 果蔬采摘机器人 | 功能指标： 满足标准化农艺条件下自主作业，具备熟果识别定位、自动采摘-收集-转运、人机协同作业等功能。 性能指标： （1）熟果识别率≥90% （2）自主作业成功率≥85% （3）采摘执行器定位精度≤20mm （4）综合采收效率≤8s/果 （5）作业空间覆盖率≥90% |
| 23 | 农业 | 种植 | 设施大棚无人化作业 | 农田作业机器人 | 功能指标： 具备无人驾驶、高精度室内定位、全覆盖路径规划、快速充电等功能。 性能指标： （1）动力≥50马力 （2）充电时间：快充1h/慢充8h （3）整机驱动型式：四驱 （4）最小使用质量：2100kg （5）最大速度：32km/h （6）定位精度≤2.5cm （7）综合续航时间≥5h |
| 24 | 安全应急和极限环境应用 | 安全巡检 | 在园林、火灾、地震等巡检场景，具有行走、快速小跑、匍匐行走、跳跃、坑扰动、摔倒保护等能力 | 四足巡检机器人 | 功能指标： 支持踏步、行走、小跑、抗外力扰动、匍匐、急停保护、摔倒保护、过温报警、原地转弯等。 性能指标： （1）负重自重比≥0.6 （2）续航时间≥2.5h （3）最大行驶速度≥10km/h （4）爬坡角度≥30° （5）跨越沟壑距离≥0.5m （6）跳跃高台高度≥0.3m |
| 25 | 安全应急和极限环境应用 | 水面清洁 | 可在园林、河流等水面清洁场景，实现垃圾识别、清理等任务 | 水面清洁机器人 | 功能指标： 具备全自动智能驾驶水面清洁作业、多光感知垃圾识别、高承载垃圾量、智能路径规划、自主精准避障作业功能。 性能指标： （1）远程遥控距离≥1000m （2）多光感知垃圾视觉识别≥2路 （3）智能驾驶毫米波雷达≥4路 （4）垃圾承载量≥60kg （5）最大续航时间≥8h （6）作业效率≥4000m2/h，清洁率≥95% |
| 26 | 安全应急和极限环境应用 | 消防 | 在火灾救援场景下，实现草木粉碎，开辟防火隔离带功能 | 开荒机器人 | 功能指标： 可粉碎树木、灌木、草等可隔离燃性植物，开辟防火隔离带。 性能指标： （1）可粉碎的树木直径≥100mm （2）支持爬坡角度≥55° （3）工作速度≥10km/h |
| 27 | 安全应急和极限环境应用 | 防爆巡检 | 油气，化工、燃气等易燃易爆，有毒有害区域场景，实现危险环境的精准感知和排查 | 防爆巡检机器人 | 功能指标： 具备灵活运动、精准感知，支有线/无线充电、遥控/自主运动等。 性能指标： （1）防爆等级≥IIB T4 （2）防护等级≥IP65 （3）爬坡能力≥30° （4）越障能力≥200mm （5）涉水深度≥300mm （6）行走速度≥1.5m/s （7）重复导航定位精度≤±5cm |
| 28 | 安全应急和极限环境应用 | 侦察 | 满足丛林、沙地等昼夜环境下的侦察任务 | 抛投侦察机器人 | 功能指标： 具备昼间及夜间侦察、语音监听、语音、数据、图像实时传输和存储功能和叶丛、沙地和涉水行驶能力。 性能指标： （1）平台重量≤3kg（含电池） （2）通视遥控距离≥350m；楼宇环境遥控距离≥50m （3）抗跌落高度（水泥地）≥5m （4）越障高度≥10cm （5）爬坡角度≥40° （6）连续稳定行驶速度≥2m/s。 （7）防护等级≥IP67 |
| 29 | 安全应急和极限环境应用 | 核工业巡检 | 在核辐射场景，满足侦查任务 | 核工业巡检机器人 | 功能指标： 具备超强的爬坡和越障能力，可适应沙地、瓦砾、草地等多种复杂地形，机械臂机动灵活，具有气体、液体、固体采集能力。 性能指标： （1）支持有线和无线通信，有线通信距离≥510m；无线传输距离≥2.2km （2）移动速度≥2.6m/s （3）最大爬坡≥35°，最大侧坡≥25° （4）最大越障≥27cm，最大越壕≥45cm （5）涉水深度≥25cm （6）累积辐射剂量≥1000Gy（剂量率1Gy/h） |
| 30 | 安全应急和极限环境应用 | 应急救援 | 应急救援场景，具备强破拆动力、机动快速行走、远程操控能力，满足地震、火灾现场破拆救援作业要求 | 破拆应急救援机器人 | 功能指标： 具备强破拆动力、机动快速行走、远程操控能力，满足地震、火灾现场破拆救援作业要求。 性能指标： （1）机器人功率≥74kW，最大液压压力≥24Mpa，液压泵最大流量≥130L/min （2）最大行走速度≥3.4km/h （3）最大爬坡角度≥30° （4）最大无线控制距离≥300m |
| 31 | 安全应急和极限环境应用 | 排涝 | 城市车库、地铁站、隧道、涵洞、城市狭小道路等场景，满足排涝救援作业要求 | 排涝机器人 | 功能指标： 具备轮履复合水陆两栖排涝作业功能，支持高流量排水、高牵引力动力、全地形行驶等。 性能指标： （1）远程遥控距离≥1000m （2）最大排水量≥900m³/h （3）排涝管径≥DN200mm （4）额定工作压力≥175bar |
| 32 | 安全应急和极限环境应用 | 搜索侦查 | 地震、坍塌等灾害事故场景，可以执行幸存者搜索与环境侦检任务 | 可变形搜索机器人 | 功能指标： 具备构型变换功能，可利用自身携带的可见光/红外摄像头将废墟内部的图像实时无线传回后方控制台。 性能指标： （1）重量≤20kg （2）最大速度≥0.3m/s，爬坡能力≥30°，越障高度≥0.2m，越沟宽度≥0.3m （3）防护：不低于IP67 （4）连续工作时间≥3h，电池更换时间≤1min （5）远程遥控≥1000m （6）图像分辨率可见光≥1920*1080，红外≥640*512 （7）变形能力≥3种构型 |
| 33 | 安全应急和极限环境应用 | 反恐防爆 | 城市反恐、边防等场景中的可疑爆炸物排查作业 | 排爆机器人 | 功能指标： 具有双手爪作业、超多视角侦察、无级变速、连续爬楼梯、爬坡、跨越垂直障碍、越壕沟和小型障碍物和可疑物品转移、处置功能。 性能指标： （1）最大速度≥1.8m/s （2）垂直越障高度≥300mm （3）越沟宽度≥400mm （4）爬坡角度≥45° （5）机械臂抓取重量≥16kg （6）防护等级≥IP66（机器人底盘、机械臂） |
| 34 | 安全应急和极限环境应用 | 安全巡检 | 交通、安防、变电站巡逻场景中的自主定位与导航、避障、智能监测，可满足草地、乱石、山地、雪地等地形的安保巡逻任务要求 | 通用安防巡检机器人 | 功能指标： 具备自主定位与导航、避障、智能监测功能，可满足草地、乱石、山地、雪地等地形的安保巡逻任务要求。 性能指标： （1）最大建图面积≥100000m2 （2）定位导航精度≤10cm，角度精度≤10deg （3）越野能力：爬坡能力≥35°，越障高度≥20cm，涉水深度≥10cm，越沟能力≥20cm |
| 35 | 安全应急和极限环境应用 | 火灾救援 | 火灾救援中的火源识别、自主灭火功能，可满足高温、复杂地面环境下的消防作业能力 | 耐高温消防机器人 | 功能指标： 具备火源识别、自主灭火功能，可满足高温、复杂地面环境下的消防作业能力。 性能指标： （1）高温耐受能力：最高耐受温度≥1000℃，最高温耐受时间≥30min （2）最大越障高度≥170mm （3）最大爬坡角度≥30° （4）牵引力≥4000N |
| 36 | 安全应急和极限环境应用 | 带电作业 | 高压带电场景中的剥线操作、位置偏移检测和误碰撞检测 | 带电作业机器人 | 功能指标： 具备在实际应用场景条件下实现高压带电作业能力，可完成剥线等精细操作任务，并具备位置偏移检测和误碰撞检测功能。 性能指标： （1）定位误差：在实际应用场景条件下，视觉定位误差≤1cm （2）自主规划：狭小空间内，平均自主规划时间≤0.1s （3）智能控制：实际应用场景条件下，可完成无损剥线操作的线径尺寸可覆盖50-240mm2范围 （4）电压等级：10kV及以上 |
| 37 | 安全应急和极限环境应用 | 船舶清洗 | 船舶清洗中的船体外壁除锈清洁作业任务 | 船舶清洗机器人 | 功能指标： 可完成船体外壁除锈清洁作业任务。 性能指标： （1）除锈等级：达到Sa 2.5级及以上 （2）清洁效率：平直区≥40m2/h，曲面区≥20m2/h （3）IP防护等级：整机IP65及以上，关键部件IP68及以上 |
| 38 | 安全应急和极限环境应用 | 水下环境 | 涉水建筑物桥梁、水电站、码头、风电桩基、石油管架等的水下无人化检测任务 | 水下检测机器人 | 功能指标： 可实现无人化的水下建筑物结构和缺陷的定量检测或水下环境检测，搭载水下声学、水质检测等传感器，支持岸基远程遥控作业及数据实时回传。 性能指标： （1）静水最大航速≥2kn （2）负载能力≥5kg （3）耐压深度≥50m （4）水质PH检测传感器量程满足标准0～14.00，检测分辨率≤0.01，精度≤±0.1 （5）水下声学传感器频率≥900kHz；最大量程≥70m；最大分辨率优于0.07m |
| 39 | 商贸物流 | 仓储搬运 | 用于新能源汽车、光伏、3C、半导体等行业密集货架存储的高架库房出入库场景，具备精准、可靠、高垂直工作空间等特性，可以实现密集高效的物料存储 | 堆垛机器人 | 功能指标： 具备三向叉取和举升、巷道内外不同环境导航、大范围垂直空间存取误差自动修正、360°全覆盖的安全避障系统。 性能指标： （1）垂直空间≥11m，负载≥1.5t （2）物料视觉定位精度≤1mm （3）移动机器人本体最大运行速度≥1.7m/s （4）移动机器人本体重复定位精度≤±5mm （5）连续运行续航时间≥8h （6）支持5G/Wifi通讯，通讯时延≤20ms。 |
| 40 | 建筑 | 建筑清洁 | 纯平或纵框型的玻璃、铝板、木板等光滑材质的建筑外墙清洗作业 | 建筑外墙清洗机器人 | 功能指标： 具备无线遥控、可持续工作等功能，实现建筑外墙清洗作业。 性能指标： （1）清洗效率≥1000㎡/d （2）行走速度≥0.25m/s （3）遥控距离≥200m （4）作业高度≥200m （5）越障能力≥10mm （6）续航时间≥5h |
| 41 | 能源 | 自动充电 | 在大型商业综合体、中小型工商业园区等紧凑、高流量的充电场景中，可作为充电桩或储能站 | 自动充电机器人 | 功能指标： 智能自动充电机器人融合多传感器信息、机器视觉技术、自主导航、运动控制、地图构建、机械臂自动插枪充电等功能。 性能指标： （1）移动底盘运动速度≥1.1 m/s （2）充放电功率≥50kW/h （3）移动机器人有效扫描半径≥15m （4）机械臂定位精度≤1mm （5）机器视觉识别精度≤0.1mm |

附件3-2

北京市机器人未定型创新产品首试首用

申报资料清单

1.北京市机器人未定型创新产品首试首用申报书（见附件3-2-1）。

2.相关证明材料（见附件3-2-2）。

3.北京市高精尖产业发展资金承诺书（见附件3-2-3）。

附件3-2-1

北京市机器人未定型创新产品首试首用

申报书

| 应用领域： | （从目录中选择） |
| --- | --- |
| 应用场景： | （从目录中选择） |
| 产品名称： | （从目录中选择） |
| 申报单位： |  |
| 负责人： |  |
| 申报日期： | 2024年 月 日 |

北京市经济和信息化局

2024年4月

| （一）申报单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 | □国有企业 □民营企业 □三资企业 □科研院所 □高校 □其他，请注明（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 | □独角兽企业 □国家专精特新小巨人企业 □北京市专精特新中小企业 □北京市创新型中小企业 □已上市企业 □三年内计划上市企业 □初创企业 □其他，请注明（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国民经济行业代码 |  |  |  | 注册时间 |  |  |  |  |  |  |
| 融资轮次（如有） |  |  |  | 估值（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际办公地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 | 姓名 |  |  | 职务 |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 | 姓名 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手机 |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年财务情况 | 2021年 |  |  | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |
| 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务收入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研发投入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利润（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位基本情况 | （包括单位简介、主营业务介绍，300字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）产品基本信息（如申报多个产品，请分别填表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品系列与型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品上市时间（或计划上市时间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截至目前 产量（台套） |  |  |  | 截至目前 销售额（万元） |  |  | （按照实际情况填写，无销售填无） |  |  |  |
| 工程化样机阶段 证明材料 | □技术协议，签订日期： □销售合同，签订日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品制备成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细应用场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构 |  |  | 机构资质 |  |  |  | 报告时间 |  |  |  |
| 指标对比 | 创新产品目录（第二批）所列产品指标 |  |  |  | 申报产品指标 |  | 对比情况 （优于/满足/低于） |  |  |  |
|  | ... |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
| 国内外同类领先 产品对比分析 | （需重点说明核心技术、关键技术指标与同类领先产品的比较，不超过800字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有资质、奖项及知识产权情况 （如有） | （按下列格式列出相关资质、奖项、专利、软著、标准等名称、授予单位、申报或授予时间，不超过10条） 如：XX年获得XX奖项/专利/软著/标准，授予单位为XX。 注：所列内容需与产品相关。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品功能、应用场景与效果 | （不超过1000字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场需求与前景 | （不超过1000字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品图片 | （创新产品首试首用用户现场照片，不超过6张） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-2-2

项目相关证明材料

1.最新一期年度财务报告。

2.技术协议或销售合同等证明材料。

3.首次试用承诺书（①承诺书需明确承诺：申报单位研发的XXX产品在京津冀地区XXX场景首次试用，承诺创新产品未定型；②加盖申报单位公章）。

4.用户证明（①用户证明需明确说明：XXX单位（申报单位）的XXX产品在XXX单位（用户单位）的XXX场景中进行试用，描述试用开始时间、试用周期、试用效果，应用场景需为京津冀地区；②加盖用户单位公章；③用户单位不为贸易商）。

5.第三方测试报告（国家市场监管部门认可的第三方机构出具的检测报告，报告日期需在2023年4月1日之后，检测机构具备CNAS或CMA资质）。

6.申报产品制备成本测算说明（写明产品制备成本测算依据，制备成本包括原材料采购、加工制造等直接成本，不包括研发成本，加盖申报单位公章）。

7.其他证明资料。（如：申报单位与用户单位持股情况说明，现有资质、奖项及知识产权情况等）。

附件3-2-3

北京市高精尖产业发展资金承诺书

（2024年）

北京市经济和信息化局：

本单位拟申请2024年北京市高精尖产业发展资金-机器人未定型创新产品首试首用奖励项目，具体承诺如下：

1.本单位严格遵守《北京市高精尖产业发展资金管理办法》等相关规定；本单位提交的全部材料均真实、准确、有效，申请资格和条件符合指南规定；

2.本单位近三年内在工商、税务、银行、海关、环保等部门无严重不良行为，主要生产经营活动和结算在本市，无重大安全环保和质量事故；

3.本次申请资金奖励的机器人创新产品需在京产业化生产且未获得其他市级财政资金支持；

4.本单位自愿接受并积极配合市区相关部门监管；

5.本单位遵循诚实守信原则，承诺所申报产品为本单位自主研发，在京津冀典型场景实现了首试首用，若违反以上承诺事项，将在六个月内向北京市经济和信息化局退还全部资金；

6.本单位将按照相关法律法规和制度规定使用高精尖资金，如申报和使用中存在虚报、骗取、挪用、贿赂等违法违规行为，将依照《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规接受处理。涉嫌犯罪的，自愿接受司法机关依法处理。

法定代表人（签字）：         单位（签章）：

时间：    年    月   日