附件5

北京市燃料电池汽车示范应用项目

车辆信息接入指南
一、基础信息数据填报
燃料电池汽车示范应用项目申报结果公示期后一周内，“示范应用联合体”须在京津冀智慧氢能大数据平台填报车辆及关键零部件基础信息数据（见附表1、2），提交相关证明材料，并按照要求接入国家氢能及燃料电池汽车示范评价平台。

二、实时数据对接传输

燃料电池汽车示范应用项目申报结果公示期后一周内，“示范应用联合体”须完成项目实施期限内已上牌运行的燃料电池汽车的实时数据接入。此后，车辆上牌后即刻接入平台，实时传输数据。平台定期公示已接入实时数据的车辆。
车辆实时运行数据终端直采按照《电动汽车远程服务与管理系统技术规范第3部分:通信协议及数据格式》（GB／T32960.3—2016）要求建立通信连接，并在该标准基础上新增电堆温度、空气压缩机电压/电流、氢气循环系统电压/电流5项扩展数据，数据类型编码为0x80(原预留的标志位），若被占用推荐用0x30。采用TCP协议进行传输，上传数据周期均不大于10s，月度数据通信链路异常累计里程比例小于车辆运行里程的10%。
表 扩展数据格式和定义

	数据表示内容
	长度（字节）
	数据类型
	描述及要求

	自定义数据长度
	2
	WORD
	自定义数据长度有效范围1～65531

	电堆温度
	1
	BYTE
	有效值范围：0～250（数值偏移量40℃，表示-40℃～+210℃），最小计量单元：1℃，“0xFE”表示异常，“0xFF”表示无效

	空气压缩机电压
	2
	WORD
	有效值范围：0～20000（表示0V～2000V），最小计量单元：0.1V，“0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效

	空气压缩机电流
	2
	WORD
	有效值范围：0～20000（数值偏移量1000A，表示-1000A～+1000A），最小计量单元：0.1A，“0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效

	氢气循环泵电压
	2
	WORD
	有效值范围：0～20000（表示0V～2000V），最小计量单元：0.1V，“0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效

	氢气循环泵电流
	2
	WORD
	有效值范围：0～20000（数值偏移量1000A，表示-1000A～+1000A），最小计量单元：0.1A，“0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效


附表1 燃料电池汽车基础信息数据接入内容要求

	序号
	分类
	字段内容
	类型
	必填/选填

	1
	企业信息
	企业名称
	字符
	必填

	2
	
	企业地址
	字符
	必填

	3
	
	示范城市群
	字符
	必填

	4
	
	城市
	字符
	必填

	5
	
	联系人
	字符
	必填

	6
	
	邮箱
	字符
	必填

	7
	
	企业社会信用代码
	字符
	必填

	8
	
	注册地
	字符
	必填

	9
	
	经营范围
	字符
	必填

	10
	
	联系方式
	字符
	必填

	11
	
	营业期限
	字符
	必填

	12
	
	营业执照证明文件
	-
	必填

	13
	车辆信息
	车牌号
	字符
	必填

	14
	
	应用场景描述
	字符
	必填

	15
	
	上牌城市
	字符
	必填

	16
	
	上牌时间
	字符
	必填

	17
	
	运营企业
	字符
	必填

	18
	
	VIN码
	字符
	必填

	19
	
	车辆发票号
	字符
	必填

	20
	
	行驶证照片
	-
	必填

	21
	
	车辆发票照片
	-
	必填

	22
	
	发票开具日期
	字符
	必填

	23
	
	车辆注册登记证书
	-
	必填

	24
	
	车型信息
	字符
	必填

	25
	
	终端编号
	字符
	必填

	26
	
	sim卡编号
	字符
	必填

	27
	
	驾驶员信息
	字符
	选填

	28
	
	紧急联系电话
	字符
	选填

	29
	
	车辆用途
	字符
	选填

	30
	整车信息
	车辆型号
	字符
	必填

	31
	
	车辆类别
	字符
	必填

	32
	
	气瓶额定压力
	字符
	必填

	33
	
	车厂商品牌
	字符
	必填

	34
	
	整车生产企业
	字符
	必填

	35
	
	底盘类别
	字符
	必填

	36
	
	底盘型号
	字符
	必填

	37
	
	轴数
	字符
	必填

	38
	
	驱动型式
	字符
	必填

	39
	
	轮胎规格
	字符
	必填

	40
	
	轮胎数
	字符
	必填

	41
	
	最高车速(km/h)
	字符
	必填

	42
	
	燃料电池汽车纯氢续驶里程（km）
	字符
	必填

	43
	
	最大设计总质量（kg）
	字符
	必填

	44
	
	车长（mm）
	字符
	必填

	45
	
	质保期限（年/km）
	字符
	必填

	46
	
	百公里氢耗（kg）
	字符
	必填

	47
	
	车型证明材料
	-
	必填

	48
	
	车系
	字符
	选填

	49
	
	注册时间
	字符
	选填

	50
	
	动力系统类型
	字符
	选填

	51
	
	外部充电功能
	字符
	选填

	52
	
	氢气浓度传感器数量
	字符
	选填

	53
	零部件信息
	燃料电池发动机系统生产厂商
	字符
	必填

	54
	
	燃料电池发动机系统SN编码
	字符
	必填

	55
	
	燃料电池发动机生产型号
	字符
	必填

	56
	
	车载供氢系统生产厂商
	字符
	必填

	57
	
	车载供氢系统SN编码
	字符
	必填

	58
	
	车载供氢系统生产型号
	字符
	必填

	59
	零部件参数
	燃料电池系统额定功率（kW）
	字符
	必填

	60
	
	驱动电机额定功率（kW）
	字符
	必填

	61
	
	燃料电池堆额定功率密度（kW/L）
	字符
	必填

	62
	
	燃料电池系统额定功率密度（kW/L）
	字符
	必填

	63
	
	燃料电池启动温度(℃)
	字符
	必填

	64
	动力电池组
	企业名称
	字符
	必填

	65
	
	电池单体型号
	字符
	必填

	66
	
	电池单体类型
	字符
	必填

	67
	
	电池单体电压/容量(V/Ah)
	字符
	必填

	68
	
	电池单体质量比能量(Wh/kg)
	字符
	必填

	69
	
	电池组单体电池个数及连接方式
	字符
	必填

	70
	
	总电压(V)
	字符
	必填

	71
	
	辅助电源型式
	字符
	选填

	72
	
	辅助电源电压(V)/型式
	字符
	选填

	73
	驱动电机
	企业名称
	字符
	必填

	74
	
	型号
	字符
	必填

	75
	
	型式
	字符
	必填

	76
	
	电压(V)
	字符
	必填

	77
	
	额定功率(kW)
	字符
	必填

	78
	
	总额定功率(kW)
	字符
	必填

	79
	
	最大扭矩(N·m)
	字符
	必填

	80
	
	驱动电机号
	字符
	选填

	81
	
	驱动电机类型
	字符
	选填

	82
	
	驱动电机额定转速rpm
	字符
	选填

	83
	
	驱动电机额定扭矩(N·m)
	字符
	选填

	84
	
	驱动电机安装数量
	字符
	选填

	85
	
	驱动电机布置型式/位置
	字符
	选填

	86
	
	驱动电机冷却方式
	字符
	选填

	87
	电机控制器
	企业名称
	字符
	必填

	88
	
	型号
	字符
	必填

	89
	
	控制方式
	字符
	必填

	90
	
	输入电压(V)
	字符
	必填

	91
	
	冷却方式
	字符
	必填

	92
	
	额定功率/容量(kW/kVA)
	字符
	选填

	93
	储氢瓶
	气瓶容量（L*数量）
	字符
	必填

	94
	
	储氢量（kg）
	字符
	必填

	95
	
	储氢瓶总数
	字符
	必填

	96
	安全监管
	燃料电池堆电压最高值（V）
	字符
	必填

	97
	
	燃料电池堆电压最低值（V）
	字符
	必填

	98
	
	燃料电池堆电流最高值（A）
	字符
	必填

	99
	
	燃料电池堆温度最高值（℃）
	字符
	必填

	100
	
	燃料电池堆温度最低值（℃）
	字符
	必填

	101
	
	氢气压力最低值（MPa）
	字符
	必填

	102
	
	空气压缩机电流最高值（A）
	字符
	必填

	103
	
	氢气循环泵电流最高值（A）
	字符
	必填


附表2 燃料电池汽车关键零部件基础信息数据接入内容要求

	序号
	分类
	字段内容
	类型
	必填/选填

	1
	零部件企业
	企业名称
	字符
	必填

	2
	
	企业地址
	字符
	必填

	3
	
	示范城市群
	字符
	必填

	4
	
	城市
	字符
	必填

	5
	
	联系人
	字符
	必填

	6
	
	邮箱
	字符
	必填

	7
	
	企业社会信用代码
	字符
	必填

	8
	
	注册地
	字符
	必填

	9
	
	经营范围
	字符
	必填

	10
	
	联系方式
	字符
	必填

	11
	
	营业期限
	字符
	必填

	12
	
	企业资质
	-
	必填

	13
	
	零部件批次
	字符
	必填

	14
	
	零部件型号
	字符
	必填

	15
	
	零部件数量
	字符
	必填

	16
	
	主零部件与车辆对应SN编码
	字符
	必填

	17
	燃料电池发动机系统基本参数
	生产企业名称
	字符
	必填

	18
	
	型号
	字符
	必填

	19
	
	检验报告
	-
	必填

	20
	
	燃料电池种类
	字符
	必填

	21
	
	冷却方式
	字符
	必填

	22
	
	冷却液类型
	字符
	必填

	23
	
	燃料类型
	字符
	必填

	24
	
	重量（kg）
	字符
	必填

	25
	
	冷起动温度检测文件
	-
	必填

	26
	
	额定功率（kW）
	字符
	必填

	27
	
	额定功率检测文件
	-
	必填

	28
	
	峰值功率（kW）
	字符
	必填

	29
	
	峰值功率持续时间（s）
	字符
	必填

	30
	
	额定点效率(%)(实际效率)
	字符
	必填

	31
	
	额定质量功率密度(W/kg)
	字符
	必填

	32
	
	额定质量功率密度检测文件
	-
	必填

	33
	
	电子控制系统生产企业
	字符
	必填

	34
	
	电子控制系统型号
	字符
	必填

	35
	
	自主开发应用
	字符
	必填

	36
	
	系统峰值能效（%）
	字符
	必填

	37
	
	冷启动温度（℃）
	字符
	必填

	38
	
	冷启动时间（s）
	字符
	必填

	39
	
	质量比功率（W/kg）
	字符
	必填

	40
	电堆基本参数
	生产企业名称
	字符
	必填

	41
	
	型号
	字符
	必填

	42
	
	检验报告
	-
	必填

	43
	
	双极板类型
	字符
	必填

	44
	
	单电池节数
	字符
	必填

	45
	
	单电池活性面积（cm2）
	字符
	必填

	46
	
	额定功率检测文件
	-
	必填

	47
	
	额定点效率(%)(理论效率)
	字符
	必填

	48
	
	额定点效率(%)(实际效率)
	字符
	必填

	49
	
	体积功率密度检测文件
	-
	必填

	50
	
	自主开发应用
	字符
	必填

	51
	
	单堆额定功率（kW）
	字符
	必填

	52
	
	模块额定功率（kW）
	字符
	必填

	53
	
	模块峰值功率（kW）
	字符
	必填

	54
	
	额定体积功率密度（kW/L）
	字符
	必填

	55
	
	低温储存温度（℃）
	字符
	必填

	56
	
	低温冷起动温度（℃）
	字符
	必填

	57
	
	外形尺寸（mm×mm×mm）
	字符
	选填

	58
	
	重量（kg）
	字符
	选填

	59
	
	额定工作电流（A）
	字符
	选填

	60
	
	额定工作电压（V）
	字符
	选填

	61
	
	高温储存温度（℃）
	字符
	选填

	62
	
	动态循环工况1000h性能衰减率（%）
	字符
	选填

	63
	双极板
	基本参数
	生产企业名称
	字符
	必填

	64
	
	
	型号
	字符
	必填

	65
	
	
	材质类型
	字符
	必填

	66
	
	
	厚度（mm）
	字符
	必填

	67
	
	
	腐蚀电流（μA/cm2）
	字符
	必填

	68
	
	
	检验报告
	-
	必填

	69
	
	
	厚度偏差(μm)
	字符
	选填

	70
	
	
	面积比电阻（mΩ/cm2）
	字符
	选填

	71
	
	材质类型选择
柔性石墨
	自主开发应用
	字符
	必填

	72
	
	
	质量（g）
	字符
	必填

	73
	
	
	电导率（S/cm）
	字符
	必填

	74
	
	
	接触电阻（mΩ·cm2）
	字符
	必填

	75
	
	
	机械强度（MPa）
	字符
	必填

	76
	
	材质类型选择

金属
	自主开发应用
	字符
	必填

	77
	
	
	接触电阻（mΩ·cm2）
	字符
	必填

	78
	膜电极基本参数
	生产企业名称
	字符
	必填

	79
	
	型号
	字符
	必填

	80
	
	Pt担载量（mg/cm2）
	字符
	必填

	81
	
	自主开发应用
	字符
	必填

	82
	
	活性面积（m2）
	字符
	必填

	83
	
	阴极/阳极铂载量（gPt/kW）
	字符
	必填

	84
	
	额定电流密度（A/cm2@0.62V）
	字符
	必填

	85
	
	额定功率密度（W/cm2@0.62V）
	字符
	必填

	86
	
	检验报告
	-
	必填

	87
	
	抗反极时间（min）
	字符
	选填

	88
	
	3万次循环衰减率（%）（<10%）
	字符
	选填

	89
	质子交换膜基本参数
	生产企业名称
	字符
	必填

	90
	
	型号
	字符
	必填

	91
	
	检验报告
	-
	必填

	92
	
	自主开发应用
	字符
	必填

	93
	
	质子传导率（S/cm）
	字符
	必填

	94
	
	机械强度（MPa）
	字符
	必填

	95
	
	渗氢电流密度（mA/cm2）
	字符
	必填

	96
	
	离子交换当量（g/mol）
	字符
	选填

	97
	
	厚度（μm）
	字符
	选填

	98
	
	溶胀率（%）
	字符
	选填

	99
	
	机械稳定性，干湿循环（85℃,次)
	字符
	选填

	100
	
	化学稳定性，OCV寿命测试（95℃，30%RH，>1000h）
	字符
	选填

	101
	催化剂基本参数
	生产企业名称
	字符
	必填

	102
	
	型号
	字符
	必填

	103
	
	自主开发应用
	字符
	必填

	104
	
	Pt活性比表面积（m2/g）
	字符
	必填

	105
	
	Pt质量比活性（0.9V，A/mgPt）
	字符
	必填

	106
	
	检验报告
	-
	必填

	107
	
	耐久性
	字符
	选填

	108
	碳纸基本参数
	生产企业名称
	字符
	必填

	109
	
	型号
	字符
	必填

	110
	
	面密度（g/cm2）
	字符
	必填

	111
	
	自主开发应用
	字符
	必填

	112
	
	总厚度（μm）
	字符
	必填

	113
	
	体积密度（g/cm3）
	字符
	必填

	114
	
	弯曲强度（MPa）
	字符
	必填

	115
	
	检验报告
	-
	必填

	116
	
	厚度均一性
	字符
	选填

	117
	
	垂直方向电阻率（mΩ·cm）
	字符
	选填

	118
	
	平行方向电阻率（mΩ·cm）
	字符
	选填

	119
	
	透气率（ml·mm/cm2·h mmH2O）
	字符
	选填

	120
	
	抗拉强度（N/cm）
	字符
	选填

	121
	氢气循环系统
	基本参数
	生产企业名称
	字符
	必填

	122
	
	
	型号
	字符
	必填

	123
	
	
	检验报告
	-
	必填

	124
	
	
	系统组成
	字符
	必填

	125
	
	
	标注工况循环量（L/min）
	字符
	必填

	126
	
	
	寿命(h)
	字符
	选填

	127
	
	
	回流比
	字符
	选填

	128
	
	
	进出口升压（bar）
	字符
	选填

	129
	
	
	额定点效率（%）
	字符
	选填

	130
	
	
	噪声（dB）
	字符
	选填

	131
	
	
	额定转速（r/min）
	字符
	选填

	132
	
	
	电机额定功率（kW）
	字符
	选填

	133
	
	
	额定流量（slpm）
	字符
	选填

	134
	
	
	额定升压（kPa）
	字符
	选填

	135
	
	
	工作介质湿度（%RH）
	字符
	选填

	136
	
	系统组成选择引射器
	自主开发应用
	字符
	必填

	137
	
	
	氢气循环量（L/min）
	字符
	必填

	138
	
	
	额定功率（W）
	字符
	必填

	139
	
	系统组成选择氢气循环泵
	自主开发应用
	字符
	必填

	140
	
	
	氢气循环量（L/min）
	字符
	必填

	141
	
	
	系统效率（%）
	字符
	必填

	142
	空压机基本参数
	生产企业名称
	字符
	必填

	143
	
	型号
	字符
	必填

	144
	
	检验报告
	-
	必填

	145
	
	额定转速（r/min）
	字符
	必填

	146
	
	自主开发应用
	字符
	必填

	147
	
	最大流量（g/s）
	字符
	必填

	148
	
	额定流量压比
	字符
	必填

	149
	
	额定功率（kW）
	字符
	必填

	150
	
	寿命（万次）
	字符
	必填

	151
	
	噪音（dB)
	字符
	必填

	152
	
	额定点整机效率（%）
	字符
	选填

	153
	
	最高整机效率（%）
	字符
	选填

	154
	
	振动
	字符
	选填

	155
	
	10%～90%流量时响应时间
	字符
	选填

	156
	
	启动～最低转速响应时间
	字符
	选填

	157
	车载供氢系统
	基本参数
	生产企业名称
	字符
	必填

	158
	
	
	型号
	字符
	必填

	159
	
	
	检验报告
	-
	必填

	160
	
	
	气瓶数量
	字符
	必填

	161
	
	
	气瓶生产企业
	字符
	必填

	162
	
	
	气瓶类型
	字符
	必填

	163
	
	
	气瓶公称水容积（L）
	字符
	必填

	164
	
	
	气瓶公称工作压力（MPa）
	字符
	必填

	165
	
	
	加氢口生产企业
	字符
	必填

	166
	
	
	加氢口型号
	字符
	必填

	167
	
	
	加氢口检测文件
	-
	必填

	168
	
	大容积储氢气瓶
	自主开发应用
	字符
	必填

	169
	
	
	储氢压力（MPa）
	字符
	必填

	170
	
	
	气瓶容积（L）
	字符
	必填

	171
	
	
	体积储氢密度（g H2/L）
	字符
	必填

	172
	
	70MPa车载氢系统
	自主开发应用
	字符
	必填

	173
	
	
	单位质量储氢密度（包括瓶口阀）
	字符
	必填

	174
	
	
	压力循环次数
	字符
	必填

	175
	增湿器基本参数
	生产企业名称
	字符
	必填

	176
	
	型号
	字符
	必填

	177
	冷却水泵基本参数
	生产企业名称
	字符
	必填

	178
	
	型号
	字符
	必填

	179
	
	额定功率（kW）
	字符
	必填

	180
	PTC电加热器基本参数
	生产企业名称
	字符
	必填

	181
	
	型号
	字符
	必填

	182
	
	最大加热功率（kW）
	字符
	必填




